| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 生活垃圾场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢瓦围挡 | 彩钢瓦围挡，1mm厚，单价包含安装所需一切配件 | 平方米 | 16.5 |  |  |
| 2 | 钢管柱 | 成品钢管柱，直径110mm，壁厚1.5mm | 吨 | 0.05 |  |  |
| 3 | 钢屋架 | 矩管采用600mm*300mm*1.5mm | 吨 | 0.251 |  |  |
| 4 | 树脂瓦屋面 |  | 平方米 | 38.76 |  |  |
| 5 | c30混凝土楼地面 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 2.截面尺寸：综合考虑 3.混凝土拌合料要求:满足设计、施工规范要求 4.场内外运输、泵送（不论采用何种运输方式、泵送方式）、浇筑、振捣、养护、安装包含在综合单价中 5.厚度：50mm 6.需拉毛 | 平方米 | 28.8 |  |  |
| 6 | 水龙头 | 铜制水龙头安装，DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | PE给水管DN20 | PE给水管DN20 | 米 | 10 |  |  |
| 医疗垃圾转运车清洗车间 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 彩钢瓦围挡 | 彩钢瓦围挡，1mm厚，单价包含安装所需一切配件 | 平方米 | 9.35 |  |  |
| 9 | 彩钢瓦门 | 彩钢瓦门，1mm厚，单价包含安装所需一切配件 | 平方米 | 3.15 |  |  |
| 10 | 钢管柱 | 成品钢管柱，直径110mm，壁厚1.5mm | 吨 | 0.03 |  |  |
| 11 | 钢屋架 | 矩管采用600mm*300mm*1.5mm | 吨 | 0.1 |  |  |
| 12 | 树脂瓦屋面 |  | 平方米 | 9.61 |  |  |
| 13 | 五孔插座 | 220v/10A（含管线辅材） | 个 | 2 |  |  |
| 14 | c30混凝土楼地面 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 2.截面尺寸：综合考虑 3.混凝土拌合料要求:满足设计、施工规范要求 4.场内外运输、泵送（不论采用何种运输方式、泵送方式）、浇筑、振捣、养护、安装包含在综合单价中 5.厚度：50mm 6.需拉毛 | 平方米 | 6.25 |  |  |
| 15 | 水龙头 | 铜制水龙头安装，DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | PE给水管DN20 | PE给水管DN20 | 米 | 5 |  |  |
| 危化品库房一，二 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖 2.墙体类型 ：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：m5 | 立方米 | 10.64 |  |  |
| 18 | 立面砂浆找平层 | 13mm厚1:2水泥砂浆找平层 | 平方米 | 68.95 |  |  |
| 19 | c30混凝土楼地面 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 2.截面尺寸：综合考虑 3.混凝土拌合料要求:满足设计、施工规范要求 4.场内外运输、泵送（不论采用何种运输方式、泵送方式）、浇筑、振捣、养护、安装包含在综合单价中 5.厚度：50mm 6.需拉毛 | 平方米 | 16.1 |  |  |
| 20 | 钢筋网 | 1.钢筋种类、规格::HRB400直径φ16 2.综合单价包括：①焊接、所有搭接（含设计搭接）、搭接区箍筋加密、机械及套筒连接、除锈等费用；②弧形钢筋的制作、安装 3.钢筋连接方式无论采用搭接、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.间距200mm | 吨 | 0.254 |  |  |
| 21 | 钢屋架 | 矩管采用600mm*300mm*1.5mm | 吨 | 0.299 |  |  |
| 22 | 树脂瓦屋面 |  | 平方米 | 23.78 |  |  |
| 23 | 空调插座 | 220v/15A（含管线） | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 防爆灯 | 防爆荧光灯，15w（含管线 | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 金属格栅门 | 金属格栅门，含防蚊网 | 平方米 | 4.2 |  |  |
| 26 | 金属格栅窗 | 金属格栅窗，含防蚊网 | 平方米 | 2.88 |  |  |
| 淤泥化学性废物暂存间 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖 2.墙体类型 ：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：m5 | 立方米 | 6.26 |  |  |
| 28 | 800*800地砖地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比 ：15mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色 :800*800瓷砖地面，颜色由甲方确定 | 平方米 | 16.1 |  |  |
| 29 | 300*600内墙面砖 | 300*600内墙面砖，8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 | 平方米 | 40.6 |  |  |
| 30 | 钢屋架 | 矩管采用600mm*300mm*1.5mm | 吨 | 0.189 |  |  |
| 31 | 树脂瓦屋面 |  | 平方米 | 21.32 |  |  |
| 32 | 金属防盗门 | 金属防盗门 | 平方米 | 2.1 |  |  |
| 33 | 聚氨酯涂膜地面防水 | 1.5mm聚氨酯涂料防水一遍 | 平方米 | 16.1 |  |  |
| 渗漏池 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖 2.墙体类型 ：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：m5 | 立方米 | 1.25 |  |  |
| 35 | DN75PVC排水管 | DN75PVC排水管 | 米 | 5 |  |  |
| 医疗废物暂存处 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖 2.墙体类型 ：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：m5 | 立方米 | 14.85 |  |  |
| 37 | 800*800地砖地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比 ：15mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色 :800*800瓷砖地面，颜色由甲方确定 | 平方米 | 47.25 |  |  |
| 38 | 300*600内墙面砖 | 300*600内墙面砖，8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 | 平方米 | 96.25 |  |  |
| 39 | 钢屋架 | 矩管采用600mm*300mm*1.5mm | 吨 | 0.389 |  |  |
| 40 | 树脂瓦屋面 |  | 平方米 | 60.27 |  |  |
| 41 | 聚氨酯涂膜地面防水 | 1.5mm聚氨酯涂料防水一遍 | 平方米 | 47.25 |  |  |
| 42 | 地漏DN75 | 钢制地漏DN75 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 水龙头 | 铜制水龙头安装，DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | PE给水管DN20 | PE给水管DN20 | 米 | 5 |  |  |
| 45 | DN110PVC排水管 | DN110PVC排水管 | 米 | 20 |  |  |
| 46 | 排风扇 | 含管线辅材 | 台 | 2 |  |  |
| 47 | 五孔插座 | 220v/10A（含管线辅材） | 个 | 3 |  |  |
| 48 | 紫外线灯15W | 含管线辅材 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | led吸顶灯25w | 含管线辅材 | 套 | 1 |  |  |
| 50 | C20混凝土地台 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C20 2.截面尺寸：综合考虑 3.混凝土拌合料要求:满足设计、施工规范要求 4.场内外运输、泵送（不论采用何种运输方式、泵送方式）、浇筑、振捣、养护、安装包含在综合单价中 | 立方米 | 0.2 |  |  |
| 51 | 塑料扣板吊顶 | 龙骨：铝合金T型龙骨 面层，塑料扣板 | 平方米 | 47.25 |  |  |
| 52 | 不锈钢废弃收集桶 | 300mm厚*1100mm长*70mm高 | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 金属防盗门 | 金属防盗门 | 平方米 | 2.1 |  |  |
| 可回收房间 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖 2.墙体类型 ：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：m5 | 立方米 | 11.07 |  |  |
| 55 | c30混凝土楼地面 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 2.截面尺寸：综合考虑 3.混凝土拌合料要求:满足设计、施工规范要求 4.场内外运输、泵送（不论采用何种运输方式、泵送方式）、浇筑、振捣、养护、安装包含在综合单价中 5.厚度：50mm 6.需拉毛 | 平方米 | 47.25 |  |  |
| 56 | 钢屋架 | 矩管采用600mm*300mm*1.5mm | 吨 | 0.266 |  |  |
| 57 | 树脂瓦屋面 |  | 平方米 | 60.27 |  |  |
| 58 | led吸顶灯25w | 含管线辅材 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 铝合金纱窗 | 铝合金纱窗 | 平方米 | 1.44 |  |  |
| 60 | 金属防盗门 | 金属防盗门 | 平方米 | 2.1 |  |  |
| 61 | 洗手盆 | 根据现场实际位置安装洗手盆含给排水等配件。 | 套 | 1 |  |  |
| 电：主线横截面积6平方毫米，到配电箱约35米，插座线横截面积2.5平方毫米，灯线横截面积1.5平方毫米 |  |  |  |  |  |  |